# ZMLCD- 7寸双86手册

# 1. 硬件介绍

本章节主要介绍产品的一些外观参考图、硬件配置图和调试所需工具。

# 产品外观

以下为ZMLCD-7寸双86型号的外观参考图，如下所示。

注 ：未涉及关键结构工 艺修改或布局大调整 ，仅产品工艺或可靠性方面的变更迭代，公司不予对外发 起变更， 具体以收到的实物为准。

# 2. 产品规格

| ◆ 产品参数 |  |
| --- | --- |
| 型号说明 | ZMLCD-7寸双86屏,86 盒 (RS485, 电容触摸) |
| 产品系列 | M 系列，医用级 |
| 核心处理器 | 400M SOC 处理器 |
| 尺寸 | 7.0 寸 |
| 分辨率 | 800*480 |
| 安装方向 | 支持 0 、90 、180 和 270 度旋转安装显示 |
| 存储空间 | 128Mbit |
| 电压 | 4.5-30V |
| 通讯方式 | RS485 |
| 通讯波特率 | RS485:1200～115200bps ，典型波特率：9600bps |
| 通讯接插件规格 | 3.81-6P端子 |
| 图片本地下载 | SD 卡、串口 |
| 固件本地/远程升级 | 插入 SD 卡本地升级/支持用户主板远程串口升级屏幕固件 |
| 屏有效显示区（AA） | 长*宽 = 153.7mm*86.2mm |
| 产品尺寸（长*宽*高） | 184mm*118mm*23.2mm |
| 工作温度 | -20～+70℃ |
| 存储温度 | -30～+80℃ |

| ◆ 定制服务 |  |
| --- | --- |
| 软件定制 | 根据用户需求定制特殊指令或控件，降低用户开发难度 |
| 美工服务 | 可提供图片美工及产品结构设计服务 |
| 其它 | 按需定制，满足用户一切需求 |

# 3. 产品尺寸

# 4.  引脚定义

| 序号 | 定义 | 描述 | 参考图 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | GND | 电源- |  |
| 2 | NC | 空脚 |  |
| 3 | NC | 空脚 |  |
| 4 | A | RS485 数据 A 端 |  |
| 5 | B | RS485 数据 B 端 |  |
| 6 | VCC | 电源+ |  |

# 5.  画面展示